# Chapitre 11

# Répartition des intensités dans l'Image

- Info'

- Infoi'

- infolog'

- Bdhis'

- Amhiss'

- amhisi'

- Vxhiss'

- Rtler'

- Verhst'

- Verhst1'

- Vxhzfp'

## Info

Statistique> Sur une zone d'image

### But du programme

Calculer le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart type sur une région donnée d'un fichier STII.

### Origine

Auteur	M.Caillat

Laboratoire	Observatoire de Meudon

Système	STII/CPAI

### Mots Clefs

Mode		Dialogue

Opération	Statistique

Entrées	Fichier Image

Sorties	Valeurs

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Wruserc, Points, Lines

Image			Ouvert

Special		GetInfo

### Entrées nécessaires

- Fichier Image de Travail

- Indices des points des lignes a extraire

- Indices des Premiere et dernière lignes

### Sorties et résultats

- Valeurs des minimum, Maximum, Moyenne et écart type de la zone

c=======================================================================!

c                               -INFO-                                  !

c                                                                       !

c  fonction: calculer le minimum, le maximum, la moyenne et l'ecart type!

c            sur une region donnee d'un fichier STII.                   !

c                                                                       !

c  donnees :                                                            !

c           - en entree: le nom d'un fichier image STII, les coordonnees!

c                        d'une region du fichier.                       !

c           - en sortie: les grandeurs numeriques calculees sont sorties!

c                        sur le terminal alphanumerique et le mouchard. !

c=======================================================================!

c234567890

program info

c

parameter(constii=200.)

c

include 'fich:common.for'

data prognam /'Info'/

c

integer   iunk(3),junk(3)

character baratin*80, strint*11, streal*14, file*40,

&          conc*80

c

lu=1

dessin=.false.

call debut(i1,i2,i3,i4)

c

c     ouverture du fichier a lire.

c

call ouvert(file,lu,nl,npl,idx,idy,x0,y0,nr,ip)

c

c     saisie des numeros de points et du pas en points.

c

call points(3,npl,iunk)

c

c     saisie des numeros de lignes et du pas en lignes.

c

call lines(3,nl,junk)

c

c     traitement.

c

call getinfo(lu,npl,iunk,junk,zmin,zmax,zmean,zstdev)

close(lu)

c

c     division des grandeurs calculees par la constante de stockage STII.

c

zmin=zmin/constii

zmax=zmax/constii

zmean=zmean/constii

zstdev=zstdev/constii

c

c     edition des resultats

c

call wruserc ('!===============================================!')

call wruserc ('! Fichier:'//file)

baratin=conc('! Points:',

&             conc(strint(iunk(1)),

&                  conc('-a-',

&                       conc(strint(iunk(2)),

&                            conc('-par-',strint(iunk(3)))

&                           )

&                       )

&                  )

&             )

call wruserc (baratin)

c

baratin=conc('! Lignes:',

&             conc(strint(junk(1)),

&                  conc('-a-',

&                       conc(strint(junk(2)),

&                            conc('-par-',strint(junk(3)))

&                           )

&                      )

&                 )

&             )

call wruserc (baratin)

call wruserc ('!')

c

call wruserc ('! Minimum   :'//streal(zmin,'G'))

call wruserc ('! Maximun   :'//streal(zmax,'G'))

call wruserc ('! Moyenne   :'//streal(zmean,'G'))

call wruserc ('! Ecart type:'//streal(zstdev,'G'))

call wruserc ('!===============================================!')

c

call lafin

stop'Done'

end

## Infoi

Statistique> Sur une zone d'image

### But du programme

Calculer le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart type sur une région donnée d'un fichier STII. On itère en éliminant les pixels à plus de 3 sigma pour pouvoir obtenir un seuil correct.

### Origine

Auteur	G.Mars (à partir de INFO)

Date		Novembre 1987

Laboratoire	Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### Mots Clefs

Mode		Dialogue

Opération	Statistique

Entrées	Fichier Image

Sorties	Valeurs

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Wruserc, Points, Lines

Image			Ouvert

Special		GetInfo

### Entrées nécessaires

- Fichier Image de Travail

- Indices des points des lignes à extraire

- Indices des première et dernière lignes

- Nombre d'itérations (limité à 5).

### Sorties et résultats

- Valeurs des minimum, Maximum, Moyenne et écart type de la zone.

*	=================================================================

*	I								I

*	I			GFINFOSI				I

*	I								I

*	I   Fonction : calculer le minimun, le maximun, la moyenne et	I

*	I              l'ecart type sur une region donnee d'un fichier	I

*	I	       STII.						I

*	I								I

*	I   Donnees  : _ en entree : le nom d'un fichier image STII, lesI

*	I			     coordonnees d'une region du fichierI

*	I	       _ en sortie : les grandeurs numeriques calculees I

*	I			     sont sorties sur le terminal alpha-I

*	I			     numerique et le mouchard.		I

*	I			     le processus est iteratif. a chaqueI

*	I			     iteration on rejette les valeurs	I

*	I			     superieures et inferieures a 3 foisI

*	I			     le sigma. le nombre d'iteration	I

*	I			     est un parametre que l'on rentre	I

*	I			     interactivement. en general, 5 ite_I

*	I			     rations suffisent pour la conver-	I

*	I			     gence du sigma.			I

*	I								I

*	=================================================================

C	Auteur  :  Gilbert MARS _ le 25 Novembre 1987 _

C	Modification : E. SLEZAK - 25-MAY-1988

PARAMETER(FACT=3.)

INCLUDE 'bibli:[stii]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM/'INFOSI'/

character*40 nom

INTEGER*2 DATA(1024),idx,idy,idum,idum2

INTEGER*2 NPL,NL

INTEGER*2 NPLS,NLS,MMIN,MMAX

INTEGER*2 HOLD(3)

INTEGER*4 N0

REAL*8    S1,S2,SIG,ZMOY,ZTESTMIN,ZTESTMAX

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

LU1=1

call wruserc (' ')

call Ouvert  (Nom,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,XD,YD,idum2,Idum)

call wruserc (' ')

call RdUserR (' Facteur multiplicatif sur les donnees [200] ?',

1	      'DE',1,C_Stii,NCar)

if ( NCar.eq.0 ) C_Stii = 200.

call WrUserR (' Facteur multiplicatif sur les donnees',C_Stii,1)

call WrUserC (' ')

call RdUserI (' Indices des lignes et pas','DE',3,Hold,NCar)

if ( NCar.eq.0 ) then

Hold(1) = 1

Hold(2) = Nl

Hold(3) = 1

endif

call WrUserI (' Indices des lignes et pas',Hold,3)

Nl1 = Hold(1)

Nl2 = Hold(2)

Nl3 = Hold(3)

call RdUserI (' Indices des points et pas','DE',3,Hold,NCar)

if ( NCar.eq.0 ) then

Hold(1) = 1

Hold(2) = Npl

Hold(3) = ( Npl - 1 ) / 1024 + 1

endif

call WrUserI (' Indices des points et pas',Hold,3)

Npl1 = Hold(1)

Npl2 = Hold(2)

Npl3 = Hold(3)

NplS = ( Npl2 - Npl1 ) / Npl3 + 1

call wruserc(' ')

CALL RDUSERI(' Nombre d''iterations [0]','DE',1,ITERA,IDUM)

IF(IDUM .EQ. 0) ITERA=0

CALL WRUSERI(' Nombre d''iterations choisi ',ITERA,1)

N0=0

S1=0.

S2=0.

MMIN= 32767

MMAX=-32768

iUn = 1

DO IL3=NL1,NL2,NL3

call lire (IL3,NPL,iUn,NPL,iUn,Data,LU1,Idum)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

MMIN=IMIN0(MMIN,DATA(IPLR))

MMAX=IMAX0(MMAX,DATA(IPLR))

N0  =N0+1

S1  =S1+DFLOTI(DATA(IPLR))

ENDDO

ENDDO

ZMOY=S1/DFLOTJ(N0)

DO IL3=NL1,NL2,NL3

call lire (IL3,NPL,iUn,NPL,iUn,Data,LU1,Idum)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

S2=S2+(DFLOTI(DATA(IPLR))-ZMOY)**2

END DO

END DO

SIG =SQRT(S2/DFLOTJ(N0))

ZMIN=FLOAT(MMIN)/C_Stii

ZMAX=FLOAT(MMAX)/C_Stii

AMOY=SNGL (ZMOY)/C_Stii

ASIG=SNGL (SIG) /C_Stii

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERC('I ------------ Ensemble des donnees ----------- I')

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERR(' Minimun		   ',ZMIN,1)

CALL WRUSERR(' Maximun		   ',ZMAX,1)

CALL WRUSERR(' Moyenne		   ',AMOY,1)

CALL WRUSERR(' Ecart type		   ',ASIG,1)

DO KIT=1,ITERA

N0=0

S1=0.

S2=0.

MMIN= 32767

MMAX=-32768

ZTESTMIN=ZMOY-FACT*SIG

ZTESTMAX=ZMOY+FACT*SIG

DO IL3=NL1,NL2,NL3

call lire (IL3,NPL,iUn,NPL,iUn,Data,LU1,Idum)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

IF(DFLOTI(DATA(IPLR)).GT.ZTESTMIN.AND.

1			   DFLOTI(DATA(IPLR)).LE.ZTESTMAX   ) THEN

S1  =S1+DFLOTI(DATA(IPLR))

N0  =N0+1

MMIN=IMIN0(MMIN,DATA(IPLR))

MMAX=IMAX0(MMAX,DATA(IPLR))

END IF

ENDDO

ENDDO

ZMOY=S1/DFLOTJ(N0)

DO IL3=NL1,NL2,NL3

call lire(IL3,NPL,iUn,NPL,iUn,Data,LU1,Idum)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

IF(DFLOTI(DATA(IPLR)).GT.ZTESTMIN.AND.

1			   DFLOTI(DATA(IPLR)).LE.ZTESTMAX   ) THEN

S2=S2+(DFLOTI(DATA(IPLR))-ZMOY)**2

END IF

END DO

END DO

SIG =SQRT(S2/DFLOTJ(N0))

ZMIN=FLOAT(MMIN)/C_Stii

ZMAX=FLOAT(MMAX)/C_Stii

AMOY=SNGL (ZMOY)/C_Stii

ASIG=SNGL (SIG) /C_Stii

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERC('I ------------     rejet a 3 sigma ------------ I')

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERR(' Minimun		   ',ZMIN,1)

CALL WRUSERR(' Maximun		   ',ZMAX,1)

CALL WRUSERR(' Moyenne		   ',AMOY,1)

CALL WRUSERR(' Ecart type		   ',ASIG,1)

END DO

CALL WRUSERC(' ')

CLOSE(UNIT=LU1)

CALL LAFIN

STOP ' Calcul termine.'

END

## INFOLOG

Information primaire sur d'image > Log des extrema, moyenne et sigma

### Origine

Auteur	Gilbert MARS

Date		14 mars 1988

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Fonction : Cherche le logarithme, à base 10, du minimum et du maximum d'une image. Calcule la moyenne et le sigma des logarithmes des pixels. Donne un niveau inférieur et supérieur (moyenne +/- 3*sigma) avec et sans le logarithme.

### Mots clefs

Application	Générale

Dimension	2D

Mode		Dialogue

Opération	moyenne, sigma et bornes

Entrée	Image

Sortie	Information sur Mouchard

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin,

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Wruserr, Wruserc,

Image			Ouvert, Lire,

### Entrées nécessaires

- Fichier image en entrée.

- Premier point.

- Dernier point.

- Pas en X.

- Première ligne.

- Dernière ligne.

- Pas en Y.

### Sorties et résultats

- Logarithme du minimum

- Logarithme du maximum

- Moyenne des logarithmes des pixels

- Sigma des logarithmes des pixels

- Niveau inférieur (moy - 3*sigma) calculé par les logarithmes

- Niveau supérieur (moy + 3*sigma) calculé par les logarithmes

- Niveau inférieur (moy - 3*sigma)

- Niveau supérieur (moy + 3*sigma)

*	=================================================================

*	I								I

*	I			  INFOLOG				I

*	I								I

*	I   Fonction : calculer le minimun, le maximun, la moyenne et	I

*	I              l'ecart type sur une region donnee d'un fichier	I

*	I	       Le calcul se fait en prenant le logarithme	I

*	I	       decimal des pixels.				I

*	I								I

*	I   Donnees  : _ en entree : le nom d'un fichier image classiqueI

*	I			     format STII, les coordonnees d'une I

*	I		 	     region du fichier.			I

*	I	       _ en sortie : les grandeurs numeriques calculees I

*	I			     sont sorties sur le terminal alpha-I

*	I			     numerique et le mouchard.		I

*	I								I

*	=================================================================

C	Auteur  :  Gilbert MARS _ le 14 mars 1988 _

PARAMETER(CONSTII=1000.)

INCLUDE 'bibli:[stii]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM/'INFOLOG'/

INTEGER*2 DATA(2048)

INTEGER*2 NPL,NL

INTEGER*2 NPLS,NLS,MMIN,MMAX

INTEGER*2 HOLD(3)

INTEGER*4 N0

CHARACTER*40 IFE

REAL*8    S1,S2,SIG,ZMOY,ZTESTMIN,ZTESTMAX

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

LU1=1

CALL OUVERT(IFE,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,XD,YD,NR,IBID)

110	CALL RDUSERI('1ER POINT:','DE',1,NPL1,IDUM)

IF(NPL1.EQ.0) NPL1=1

CALL RDUSERI('DERNIER POINT','DE',1,NPL2,IDUM)

IF(NPL2.EQ.0) NPL2=NPL

CALL RDUSERI('PAS:','DE',1,NPL3,IDUM)

IF(NPL3.EQ.0) NPL3=(NPL-1)/1024+1

NPLS=(NPL2-NPL1)/NPL3+1

IF(NPLS.LE.1024) GO TO 100

TYPE *,'VOUS AVEZ TROP DE POINTS-RECOMMENCEZ!'

GO TO 110

100	HOLD(1)=NPL1

HOLD(2)=NPL2

HOLD(3)=NPL3

CALL WRUSERI('indices des points et pas',HOLD,3)

CALL RDUSERI('1ERE LIGNE','DE',1,NL1,IDUM)

IF(NL1.EQ.0) NL1=1

CALL RDUSERI('DERNIERE LIGNE','DE',1,NL2,IDUM)

IF(NL2.EQ.0) NL2=NL

CALL RDUSERI('PAS','DE',1,NL3,IDUM)

IF(NL3.EQ.0) NL3=(NL-1)/1024+1

NLS=(NL2-NL1)/NL3+1

IF(NLS.LE.1024) GO TO 120

TYPE *,'VOUS AVEZ TROP DE LIGNES RECOMMENCEZ'

GO TO 100

120	HOLD(1)=NL1

HOLD(2)=NL2

HOLD(3)=NL3

CALL WRUSERI('indices des lignes et pas',HOLD,3)

N0=0

S1=0.

S2=0.

MMIN= 32767

MMAX=-32768

DO IL3=NL1,NL2,NL3

CALL LIRE(IL3,NPL,1,NPL,1,DATA,LU1,IBID)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

MMIN=IMIN0(MMIN,DATA(IPLR))

MMAX=IMAX0(MMAX,DATA(IPLR))

N0  =N0+1

S1  =S1+DLOG10(DFLOTI(DATA(IPLR))/CONSTII)

ENDDO

ENDDO

ZMOY=S1/DFLOTJ(N0)

DO IL3=NL1,NL2,NL3

CALL LIRE(IL3,NPL,1,NPL,1,DATA,LU1,IBID)

DO IPL=1,NPLS

IPLR=NPL1+(IPL-1)*NPL3

S2=S2+(DLOG10(DFLOTI(DATA(IPLR))/CONSTII)-ZMOY)**2

END DO

END DO

SIG =DSQRT(S2/DFLOTJ(N0))

ZMIN=ALOG10(FLOAT(MMIN)/CONSTII)

ZMAX=ALOG10(FLOAT(MMAX)/CONSTII)

AMOY=SNGL (ZMOY)

ASIG=SNGL (SIG)

SLOGINF  =SNGL(ZMOY-(3.*SIG))

SLOGSUP  =SNGL(ZMOY+(3.*SIG))

SEUIL_INF=SNGL(10.**(ZMOY-(3.*SIG)))

SEUIL_SUP=SNGL(10.**(ZMOY+(3.*SIG)))

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERC('I==============================================I')

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERR(' Minimun		:',ZMIN,1)

CALL WRUSERR(' Maximun		:',ZMAX,1)

CALL WRUSERR(' Moyenne		:',AMOY,1)

CALL WRUSERR(' Ecart type		:',ASIG,1)

CALL WRUSERR(' SLogInf		:',SLOGINF,1)

CALL WRUSERR(' SLogSup		:',SLOGSUP,1)

CALL WRUSERR(' Seuil_inf		:',SEUIL_INF,1)

CALL WRUSERR(' Seuil_sup		:',SEUIL_SUP,1)

CALL WRUSERC(' ')

CALL WRUSERC('I==============================================I')

CLOSE(UNIT=LU1)

CALL LAFIN

STOP ' Calcul termine.'

END

## BDHIS

Statistique image> Histogramme

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (adaptation D.Cesarsky)

Date		Mai 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'obtenir l'histogramme des densités d'un cliché.

### Mots Clefs

Mode		Dialogue

Opération	Histogramme

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Image		Cree, Ecrit, Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Fichier image de travail.

- Densité min.et max. pour calculer l'histogramme.

- Nom et identification du fichier image contenant l'histogramme.

- Option finale.

### Sorties et résultats

- Fichier image contenant l'histogramme.

- Entropie de la densité.

C

C

C     PROGRAMME BDHIS.FTN POUR OBTENIR L'HISTOGRAMME

C     DES DENSITES D'UN CLICHE SOUS BATCH "DIRECT"

C     A.BIJAOUI 2-FEVRIER-1976 ET 10 MARS 1976 (C.O.)

C

C     CH. OUNNAS - MODIFIE LE 15 AVRIL 1976

C     MODIFIE LE 13 MAI 1976

C

C		Modified for the VAX by dac on jan 1981

C

Integer*2 ID(1024),IND(1024),lu1, lu2

Real*4 Rhold(2)

Integer*2 Idx, Idy, Nl, Npl, Nt, Ipasd

INCLUDE 'bibli:[stii]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'BDHIS'/

CALL DEBUT (LA_IN, MOUCH, KB, LA_OUT)

LU1=1

LU2=2

100   CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,IP)

call rduserr('Densite min et max','no',2,rhold,idum)

call wruserr('Densite min et max',rhold,2)

dmi=rhold(1)

dma=rhold(2)

IDMI=Ifix(DMI*200.)

IDMA=Ifix(DMA*200.)

AD=FLOAT(IDMA)-FLOAT(IDMI)

IPAS=IFIX(AD/1024.)+1

IPASD=5*IPAS

NT=IFIX(AD/FLOAT(IPAS))+1

DO 1 K=1,NT

1     IND(K)=0

N1024=(NPL-1)/1024+1

DO 2 IL=1,NL

DO 2 I1024=1,N1024

IPL1=1+(I1024-1)*1024

IPL2=IPL1+1023

IF(IPL2.GT.NPL) IPL2=NPL

IPL3=IPL2-IPL1+1

CALL LIRE(IL,NPL,IPL1,IPL2,1,ID,LU1,IP)

DO 2 IPL=1,IPL3

K=(ID(IPL)-IDMI)/IPAS+1

IF(K.LE.0.OR.K.GT.NT) GO TO 2

if(ind(k).lt.32767)IND(K)=IND(K)+1

2     CONTINUE

CLOSE (UNIT=LU1)

Dd=Dmi*1000.

CALL CREE(FILEOUT,LU2,1,NT,IPASD,0,Dd,0.,NREAD,IP)

CALL ECRITa(1,NT,1,NT,1,IND,LU2,IP)

S=0

ANT=0.

DO 3 K=1,NT

ANT=ANT+FLOAT(IND(K))

IF(IND(K).EQ.0) GO TO 3

AD=FLOAT(IND(K))

S=S-AD*ALOG(AD)

3     CONTINUE

S=ALOG(ANT)+S/ANT

S=S/ALOG(2.)

WRITE(LA_OUT ,610) S

WRITE(MOUCH ,610) S

610   FORMAT(/' Entropie de la densite:',F6.3,/)

CLOSE (UNIT=LU2)

call rduseri('Pour un autre histogramme tapez 1','de',1,ibid,idum)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 100

CALL LAFIN

END

## AMHISS

Statistique sur l'image > Histogramme

### Origine

Auteur	A. BIJAOUI

Date		Dec 1983

Laboratoire	Observatoire de Nice

Système	STII

### But du programme

Effectue l'histogramme des densités

### Mots Clefs

Source	Quelconque

Application	Générale

Dimension	Quelconque

Mode		Dialogue

Opération	Statistique

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Image			Cree,  Ecrit, Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image sur lequel on veut déterminer l'histogramme

- Seuil mini et maxi de l'histogramme

- Nom et identification du fichier image contenant l'histogramme

### Sorties et résultats

- Fichier image contenant l'histogramme des densités dans la gamme indiquée

C

C	PROGRAMME AMHISS.FOR POUR OBTENIR L'HISTOGRAMME

C	DES DENSITES D'UN FICHIER IMAGE

C	A.BIJAOUI 16-JUILLET-1976

C

C	CH. OUNNAS  RT 11V02C-02  30 MAI 1977

C

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'AMHISS'/

INTEGER*2 ID(1024),IND(1024)

REAL*4 XIND(1024),AIND(1024)

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

LU1=1

LU2=2

100	CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,IP)

DELTAS=FLOAT(IDX)*FLOAT(IDY)

CALL RDUSERR(' Densite MIN :','NO',1,DMI,IDUM)

CALL RDUSERR(' Densite MAX :','NO',1,DMA,IDUM)

CALL RDUSERI(' Si vous souhaitez une echelle logarithmique en

1 ordonnee tapez 1 ','NO',1,ITT,IDUM)

CALL RDUSERR(' Parametre d incrementation

1 de l histogramme','NO',1,XI,IDUM)

IDMI=DMI*200.

IDMA=DMA*200.

AD=FLOAT(IDMA)-FLOAT(IDMI)

IPAS=IFIX(AD/1024.)+1

IPASD=5*IPAS

NT=IFIX(AD/FLOAT(IPAS))+1

DO 1 K=1,NT

1	XIND(K)=0

N1024=(NPL-1)/1024+1

DO 2 IL=1,NL

DO 2 I1024=1,N1024

IPL1=1+(I1024-1)*1024

IPL2=IPL1+1023

IF(IPL2.GT.NPL) IPL2=NPL

IPL3=IPL2-IPL1+1

CALL LIRE(IL,NPL,IPL1,IPL2,1,ID,LU1,IP)

DO 2 IPL=1,IPL3

K=(ID(IPL)-IDMI)/IPAS+1

IF(K.LE.0.OR.K.GT.NT) GO TO 2

XIND(K)=XIND(K)+XI

2	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

IF(ITT.EQ.1)THEN

DO K=1,NT

IF(XIND(K).LE.0.) XIND(K)=1.

AIND(K)=1000.*ALOG10(XIND(K))

IF(AIND(K).LT.32767.)THEN

IND(K)=IFIX(AIND(K))

ELSE

IND(K)=32767

END IF

END DO

ELSE

DO K=1,NT

IF(XIND(K).LT.32767.)THEN

IND(K)=IFIX(XIND(K))

ELSE

IND(K)=32767

END IF

END DO

END IF

WRITE(IHH,2001)

2001	FORMAT(/'CREATION DU FICHIER DIRECT CONTENANT L''HISTOGRAMME')

CALL CREE(FILEOUT,LU2,1,NT,IPASD,0,DMI,0.,NREAD,IP)

CALL ECRIT(1,NT,1,NT,1,IND,LU2,IP)

CALL CLOSE(LU2)

CALL LAFIN

END

## AMHISI

Répartition des intensités dans l'image > Histogramme

### Origine

Source	A.Bijaoui 16 juillet 1976; Ch.Ounnas 30 mai 1977

Auteur	Gilbert MARS

Date		2 juillet 1988

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'obtenir l'histogramme des densités d'un fichier image. Le fichier de sortie est utilisable par le logiciel graphique GREG. Une option permet de prendre le logarithme des populations.

### Mots clefs

Application	Répartition des intensités dans l'image.

Mode		Dialogue.

Opération	Histogramme.

Entrée	Image

Sortie	Fichier histogramme

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin, Assign, Close,

Entrée/Sortie	Rduseri, Rduserr, Rduserc, Wruserc,

Image			Ouvert, Lire,

### Entrées nécessaires

- Ouverture du fichier image.

- Densité minimum à prendre en compte dans l'histogramme.

- Densité maximum.

- Option pour une échelle logarithmique.

- Valeur du pas incrémental de population (pour éviter le dépassement I*2)

- Nom du fichier de sortie.

### Sorties et résultats

- Fichier de sortie contenant l'histogramme. format(f8.2,i6)

- MOUCHard.

C

C	PROGRAMME AMHISI.FOR POUR OBTENIR L'HISTOGRAMME

C	DES DENSITES D'UN FICHIER IMAGE

C	A.BIJAOUI 16-JUILLET-1976

C	CH. OUNNAS  RT 11V02C-02  30 MAI 1977

C	Modification pour une sortie utilisable par le logiciel graphique

C	GREG .Une option permet de prendre le logarithme des populations.

C	GILBERT MARS le 2 juillet 1988

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'AMHISI'/

CHARACTER*40 IFS

INTEGER*2 ID(1024),IND(1024)

REAL*4 XIND(1024),AIND(1024)

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

LU1=1

LU2=2

100	CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,IP)

DELTAS=FLOAT(IDX)*FLOAT(IDY)

CALL RDUSERR(' Densite MIN :','NO',1,DMI,IDUM)

CALL RDUSERR(' Densite MAX :','NO',1,DMA,IDUM)

CALL RDUSERI(' Si vous souhaitez une echelle logarithmique en

1 ordonnee tapez 1 ','NO',1,ITT,IDUM)

CALL RDUSERR(' Valeur du pas incremental

1 de population','NO',1,XI,IDUM)

IDMI=DMI*200.

IDMA=DMA*200.

AD=FLOAT(IDMA)-FLOAT(IDMI)

IPAS=IFIX(AD/1024.)+1

IPASD=5*IPAS

NT=IFIX(AD/FLOAT(IPAS))+1

DO 1 K=1,NT

1	XIND(K)=0

N1024=(NPL-1)/1024+1

DO 2 IL=1,NL

DO 2 I1024=1,N1024

IPL1=1+(I1024-1)*1024

IPL2=IPL1+1023

IF(IPL2.GT.NPL) IPL2=NPL

IPL3=IPL2-IPL1+1

CALL LIRE(IL,NPL,IPL1,IPL2,1,ID,LU1,IP)

DO 2 IPL=1,IPL3

K=(ID(IPL)-IDMI)/IPAS+1

IF(K.LE.0.OR.K.GT.NT) GO TO 2

XIND(K)=XIND(K)+XI

2	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

IF(ITT.EQ.1)THEN

DO K=1,NT

IF(XIND(K).LE.0.) XIND(K)=1.

AIND(K)=1000.*ALOG10(XIND(K))

IF(AIND(K).LT.32767.)THEN

IND(K)=IFIX(AIND(K))

ELSE

IND(K)=32767

END IF

END DO

ELSE

DO K=1,NT

IF(XIND(K).LT.32767.)THEN

IND(K)=IFIX(XIND(K))

ELSE

IND(K)=32767

END IF

END DO

END IF

WRITE(IHH,2001)

2001	FORMAT(/'CREATION DU FICHIER DIRECT CONTENANT L''HISTOGRAMME')

CALL RDUSERC('NOM DU FICHIER DE SORTIE ','NO',1,IFS,NS)

WRITE(STRING,6) IFS

6	FORMAT('FICHIER DE SORTIE :',A)

CALL WRUSERC(STRING)

LU2=2

CALL ASSIGN(LU2,IFS,NS)

TYPE *,' NT ',NT

DO I=1,NT

DNS=DMI+FLOAT((I-1)*IPASD)/1000.

WRITE(LU2,432)DNS,IND(I)

END DO

432	FORMAT(F8.2,I6)

CALL CLOSE(LU2)

CALL LAFIN

END

## VXHISS

Statistique> Histogramme d'une image

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (adapte g.mars)

Date		Juin 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'effectuer l'histogramme d'une image

### Mots Clefs

Source	Quelconque

Application	Générale

Dimension	quelconque

Mode		dialogue

Opération	statistique

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduserr,Wruserr

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image à traiter

- Densité minimum pour effectuer l'histogramme

- Densité maximum

- Nom et identification du fichier image contenant l'histogramme

### Sorties et résultats

- Fichier image pour lequel chaque élément contient le nombre de pixels de l'image traitée ayant une valeur donnée

C

C

C	PROGRAMME VXHISS.FOR POUR OBTENIR L'HISTOGRAMME

C	DES DENSITES D'UN CLICHE SOUS BATCH "DIRECT"

C	CALCULE L'AIRE ET LE FLUX POUR UN SEUIL

C	FICHIER UTILISABLE PAR RTTDI

C	A.BIJAOUI 16-JUILLET-1976

C

C	CH. OUNNAS  RT 11V02C-02  30 MAI 1977

C

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'VXHISS'/

INTEGER*2 ID(1024),IND(1024)

REAL*4 RHOLD(2)

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(LAIN,MOUCH,KB,LAOUT)

LU1=1

LU2=2

100	CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,ID1)

DELTAS=FLOAT(IDX)*FLOAT(IDY)

CALL RDUSERR('densite minimum :','NO',1,DMI,IDUM)

CALL RDUSERR('densite maximum :','NO',1,DMA,IDUM)

RHOLD(1)=DMI

RHOLD(2)=DMA

CALL WRUSERR('densite minimum et densite maximum',RHOLD,2)

IDMI=DMI*200.

IDMA=DMA*200.

AD=FLOAT(IDMA)-FLOAT(IDMI)

IPAS=IFIX(AD/1024.)+1

IPASD=5*IPAS

NT=IFIX(AD/FLOAT(IPAS))+1

DO 1 K=1,NT

1	IND(K)=0

N1024=(NPL-1)/1024+1

DO 2 IL=1,NL

DO 2 I1024=1,N1024

IPL1=1+(I1024-1)*1024

IPL2=IPL1+1023

IF(IPL2.GT.NPL) IPL2=NPL

IPL3=IPL2-IPL1+1

CALL LIRE(IL,NPL,IPL1,IPL2,1,ID,LU1,ID1)

DO 2 IPL=1,IPL3

K=(ID(IPL)-IDMI)/IPAS+1

IF(K.LE.0.OR.K.GT.NT) GO TO 2

IND(K)=IND(K)+1

2	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

CALL CREE(FILEOUT,LU2,1,NT,IPASD,0,DMI,0.,NREAD,ID1)

CALL ECRIT(1,NT,1,NT,1,IND,LU2,ID1)

CALL CLOSE(LU2)

CALL LAFIN

STOP 'histogramme termine'

END

## RTLER

classe > fonction

### Origine

Auteur	Ch.Ounnas (adaptation Meudon)

Date		Mai 1977

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet le tracé du diagramme des pixels homologues de deux fichiers images

### Mots Clefs

Mode		Graphique

Opération	Trace

Entrées	Fichier image

Sorties	Trace

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruserc, Wrcons, Points, Lines

Graphique		Page, Ftplot, Alpha

Image			Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nom du premier fichier image a tracer

- Nom du second fichier a tracer

- Zone du premier fichier

- Zone du second fichier

- Choix de retour

### Sorties et résultats

- Graphique contenant tous les pixels choisis des fichiers avec pour coordonnées les valeurs de l'image dans les deux fichiers

C

C	PROGRAMME RTLER.FOR

C

C	CH. OUNNAS  RT11 V02C-02  24 MAI 1977

C

C	GRAPHIQUE D1-D2

CHARACTER*40 FILEIN2, STRINGAUX

INTEGER*2 IHOLD(10)

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'RTLER'/

CALL DEBUT(I1,I2,I3,I4)

CALL WRUSERC

1 ('PROGRAMME "RTLER" - VERSION 1 - 24 MAI 1977 DAC 1982')

LU1=1

LU2=2

CALL WRUSERC ('Premier fichier')

1004	CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL1,NPL1,IDX1,IDY1,X1,Y1,NR,ID1)

CALL WRUSERC ('Deuxieme fichier')

CALL OUVERT(FILEIN2,LU2,NL2,NPL2,IDX2,IDY2,X2,Y2,NR,ID2)

CALL WRCONS ('Nombre de points pour premier fichier')

CALL POINTS (2, NPL1, IHOLD)

NPL11=IHOLD(1)

NPL12=IHOLD(2)

4	CONTINUE

CALL WRCONS ('Nombre de points pour deuxieme fichier')

CALL POINTS (2, NPL2, IHOLD)

NPL21=IHOLD(1)

NPL22=IHOLD(2)

NPOINT=NPL12-NPL11+1

IF(NPOINT.NE.(NPL22-NPL21+1)) GO TO 4

CALL WRCONS ('Nombre de lignes 1er fichier')

CALL LINES (-2, NL1, IHOLD)

NL11=IHOLD(1)

NL12=IHOLD(2)

7	CONTINUE

CALL WRCONS ('Nombre de lignes 2eme fichier')

CALL LINES (-2, NL2, IHOLD)

NL21=IHOLD(1)

NL22=IHOLD(2)

NLINT=NL12-NL11+1

IF(NLINT.NE.(NL22-NL21+1)) GO TO 7

CALL WRUSERC ('**** Premier fichier   '//FILEIN)

WRITE(STRING,1001) NPL11,NPL12, NL11, NL12

1001	FORMAT('Points ',I5,' au' ,I5,' Lignes ',I5,' au',I5)

CALL WRUSERC (STRING)

CALL WRUSERC ('**** Deuxieme fichier  '//FILEIN2)

WRITE(STRING,1001) NPL21, NPL22, NL21, NL22

CALL WRUSERC (STRING)

C  				BOUCLE SUR LES LIGNES

BUFFER=.TRUE.

DO 100 I=1,NLINT

C NOM FICHIER DES X

LENGTH=40

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) FILEIN

4000	FORMAT (A)

POSX=500

POSY=70

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

C NOM FICHIER DES Y

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) FILEIN2

POSX=270

POSY=700

CALL TEXT(LENGTH,VER,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

CALL FTPLOT(0,200,0)

CALL FTPLOT(1,980,0)

CALL FTPLOT(1,980,780)

CALL FTPLOT(1,200,780)

CALL FTPLOT(1,200,0)

C DIAGONALE

CALL FTPLOT(0,200,0)

CALL FTPLOT(1,980,780)

CALL FTPLOT(0,200,0)

FACT=780./1024.

C TIC MARKS

DO 50 ITIC=1,5

D=200.*FLOAT(ITIC)

CALL FTPLOT(0,200+IFIX(D*FACT),0)

CALL FTPLOT(1,200+IFIX(D*FACT),50)

CALL FTPLOT(0,200,IFIX(D*FACT))

CALL FTPLOT(1,250,IFIX(D*FACT))

50	CONTINUE

C  				BOUCLE SUR LES POINTS

DO 101 J=1,NPOINT

IPL11=NPL11+(J-1)

IPL21=NPL21+(J-1)

IF(IPL11.GT.NPL1) IPL11=NPL1

IF(IPL21.GT.NPL2) IPL21=NPL2

CALL LIRE(NL11+I-1,NPL1,IPL11,IPL11,1,MES1,LU1,ID1)

CALL LIRE(NL21+I-1,NPL2,IPL21,IPL21,1,MES2,LU2,ID2)

IX=200+IFIX(FLOAT(MES1)*FACT)

IY=IFIX(FLOAT(MES2)*FACT)

CALL FTPLOT(-1,IX,IY)

101	CONTINUE

C VIDER LE BUFFER

CALL FTPLOT (999, IX, IY)

IF (NLINT.GE.2.AND.I.NE.NLINT) THEN

CALL ALPHA

WRITE (STRINGAUX, 2000) I+1

2000	FORMAT ('Tapez RET pour passer a la fig.',I3)

CALL RDUSERI

1 (STRINGAUX,'DE',1,IBIDON,IGOT)

CALL PAGE

END IF

100	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

CALL CLOSE(LU2)

CALL ALPHA

CALL RDUSERI (

1 'Pour recomencer avec d''autres fichier, tapez 1',

2 'DE', 1, IBID, IGOT)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 1004

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## VERHST

Histogrammes > Fichier ASCII(2I6)

### Origine

Auteur	Gilbert MARS

Date		19 Novembre 1985

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Trace sur le graphique VERSATEC un ou plusieurs histogrammes. Des options permettent de dessiner en surimpression une ou plusieurs courbes (1er degré)

### Mots clefs

Source	Quelconque

Application	Générale

Dimension	1D

Mode		Interactif

Opération	Graphique

Entrées	Fichier ASCII(2I6) (population, classes de population)

Sorties	Dessin

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin, Assign, Close,

Entrée/Sortie	Rduseri, Rduserr, Rduserc, Wruserc, Wrcons,

Graphique		Plots, Plot, Symbol, Number,

### Entrées nécessaires

- Dimension de l'histogramme, en pouce.

- Nom du fichier d'entrée (2I6) contenant les données de l'histogramme.

- 1er colonne = population ; 2ieme colonne = classes de population.

- Option pour imprimer les nombres d'objet de chaque classe de population.

- Pas de la graduation en "pourcent".

- Variables pour la graduation de l'axe des abscisses

  - Première magnitude que l'on veut écrire.

  - Cette magnitude correspond àquelle classe de population?

  - Chaque classe de population à un pas en magnitude de ...

  - Nombre de classes de populations sautées pour l'écriture des magnitudes.

- Entrée des paramètres pour le trace de la courbe ( 1er degré )

  - Entrée de X1

  - Entrée de Y1

  - Entrée de X2

  - Entrée de Y2

- Magnitude minimum pour la courbe.

- Magnitude maximum pour la courbe.

- Pas d'incrément pour le tracé de la courbe.

- Option pour dessiner une autre courbe sur le même histogramme.

- Option pour dessiner un autre histogramme.

### Sorties et résultats

- Dessin sur la sortie VERSATEC

C

C	                  *******************

C			  *  -  VERHST  -   *

C			  *******************

C

C	Ce programme " VERHST " permet de tracer sur le graphique VERSATEC

C	plusieurs histogrammes.Le fichier d'entree est formate en 2I6,

C	le premier entier correspond a l'ordonnee,le deuxieme entier

C	a l'abcisse,et ceci pour chaque "pas".

C	Le cadrage a l'ecran graphique est automatique.

C	On introduit une serie d'options pour le trace.

C	On peut, sur option, trace en surimpression une ou plusieurs courbes

C	(par exemple une fonction de luminosite).Pour le moment les entrees

C	des parametres de la courbe sont tres specifiques.

C	------------ Gilbert MARS ------ Le 19 Novembre 1985------------------

IMPLICIT NONE

INTEGER*2

1	I,		! Variable d'incrementation

1	IBIDE,		! Variable non utilisee, (systeme STII)

1	ICLASS,		! Position, en X, de l'ecriture des magnitudes

1	ICLASSI,	! Venant de ICLASS ,sert pour une boucle

1	ICRB,		! Test pour retrace une nouvelle courbe

1	IECPA,		! "Pas" d'ecriture des magnitudes

1	II,		! Boucle pour le trace de l'histogramme

1	IJ,		! Pas pour l'ecriture des chiffres sur "Y"

1	IK,		! Numero du "pas" en "X" de l'histogramme

1	INOMB,		! Ecriture ou non du Nbre d'objets par classe

1	IPOUR,		! Marqueur de l'axe des Y  "en pourcent"

1	ITAP,		! Aiguillage pour le trace d'autres fichiers

1	ITEK,		! Unite logique ,console graphique

1	KB		! Unite logique ,console en ecriture

INTEGER*2

1	L,		! Test pour le depart de la courbe (fct lumino)

1	LA,		! Unite logique ,fichier mouchard

1	LON,		! Chaine de caracteres pour ecrire les symboles

1	NIS(1024),	! Tableau contenant les valeurs en "Y"

1	NR,		! Unite logique ,console en lecture

1	NC,		! Longueur en caracteres du fichier d'entree

1END_INTEGER2

INTEGER*4

1	ID1,ID2,ID3,	! Pointeurs des sous-programmes, Common

1	I_MODE,		! Var logique definie par l'etat de la console

1	LU1,		! Numero logique du fichier d'entree

1	NISH,		! Nombre total d'objets a histogrammer

1	NISM,		! Valeur maximun de l'histogramme en "Y"

1	NVABLO,		! Nombre de valeurs par bloc_image

1END_INTEGER4

REAL*4

1	A,		! Pente de la droite "originelle"

1	AP0,		! Longueur "par pourcent"

1	AP1,		! Dimens. normal. a la classe la plus nombreuse

1	APC,		! Pourcentage de la classe la plus nombreuse

1	B,		! Valeur a l'origine de la droite "originelle"

1	BMAGNI,		! Magnitude (nombre) ecrite sur le dessin

1	BMAGNIB,	! Variable intermediaire pour increment boucle

1	BPASM,		! Pas en magnitude (ou largeur) des classes

1	CMAGDEP	,	! Valeur de la magnitude, depart courbe

1	CMAGMAX	,	! Magnitude d'arrivee de la FCT de luminosite

C	1	CMAGMIN,	! Magnitude de depart de la FCT de luminosite

1	CNUMB,		! Intermed. (haut) pour la FCT de luminosite

1	CPAS,		! Pas d'incrementation pour le trace courbe

1	CX,		! Coordonnee X de la FCT de luminosite

1	CY		! Coordonnee Y de la FCT de luminosite

REAL*4

1	DIS_MAG,	! Distance en pouce par magnitude

1	DIM,		! Dimension "en pouce" de l'histogramme en "Y"

1	DIM2,		! Coordonnee Y pour tracer les "_" du pourcent

1	DIM3,		! Coordonnee Y pour ecrire "en pourcent"

1	DIMX0,		! Coordonnee X de depart (du graphe uniquement)

1	DIMX,		! "Hauteur" max de l'histogramme

1	DIMX1,		! Coordonnee X pour l'ecriture du fichier

1	DIMX2,		! Coordonnee X pour l'ecriture des magnitudes

1	DIMX6,		! Coordonnee X pour la fin du trace "courbe"

1	DIMX7,		! Reinitialisation pour un eventuel new_trace

1	FI1,		! Variable test

1	F_IJ,F_NIS	! Variable intermediaire pour CALL NUMBER

REAL*4

1	PHX,		! Pas de l'histogramme en "X"

1	TEST,		! Limite superieure des ecriturs sur "Y"

1	TXI,		! Coordonnee "X" du trace

1	TXJ,		! Coor "X" de l'ecriture des Nbres d'ob./classe

1	TYI,		! Coordonnee "Y" du trace

1	TYJ,		! Coor "Y" de l'ecriture des Nbres d'ob./classe

1	VALUE,		! Numerotation des courbes, ordre chronologique

1	X,		! Valeur du pas d'increment en magnitude

1	X1,Y1,X2,Y2,	! Parametres pour determiner A et B (Cbe 1degr)

1	Y,		! Valeur ( Y=F(x) ) - "hauteur d'histogramme"

1END_REAL4

CHARACTER*20

1	IFE,		! Nom du fichier d'entree

1END_CHARACTER20

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM/'VERHST'/

DESSIN=.TRUE.

CALL DEBUT(NR,LA,ITEK,KB)

CALL RDUSERR('Dimension de l''histogramme en POUCE','NO',1,DIM,IBIDE)

DIM2=DIM+0.1

DIM3=DIM+0.4

DIMX0=0.4				!

DIMX=DIM*0.5				!  + 0.4 correspond

DIMX1=DIMX+0.4				!

DIMX2=0.2				!  a l'origine graphique

DIMX6=DIM*0.65				!

DIMX7=(DIM*0.75)+0.4			!     uniquement .

CALL PLOTS(1,0,0)

CALL PLOT(0.,0.,-3)

C	                     ------------------

C	---------------------Debut de la boucle---------------------------

C	                     ------------------

C	********************************************************************

C	On rentre ici les fichiers et les divers parametres pour le trace

C	********************************************************************

55	CALL RDUSERC('NOM DU FICHIER D ENTREE A TRACER L HISTOGRAMME',

1'NO',1,IFE,NC)

WRITE(STRING,5)IFE

5	FORMAT('FICHIER D ENTREE A "HISTOGRAMMER"',A)

CALL WRUSERC(STRING)

LU1=1

CALL ASSIGN(LU1,IFE,NC)

CALL WRCONS('Si vous voulez imprimer les nombres d''objets de chaque')

CALL RDUSERI('Classe  tapez   1 ','DE',1,INOMB,IBIDE)

CALL RDUSERI('Pas de graduation "en pourcent" choisi (entier) ',

1'DE',1,IPOUR,IBIDE)

IF(IPOUR.EQ.0) IPOUR=5

C	Les 4 variables qui suivent ,servent pour la graduation en "X"

CALL RDUSERR('Premiere magnitude que vous souhaitez ecrire (reel)',

1'NO',1,BMAGNI,IBIDE)

CALL RDUSERI('Cette magnitude correspond a la "classe"...(Nieme,

1entier)','NO',1,ICLASS,IBIDE)

CALL RDUSERR('Chaque classe a un pas en magnitude de ...(reel)',

1'NO',1,BPASM,IBIDE)

CALL RDUSERI('Vous voulez ecrire les magnitudes tous les "combien" de

1 pas (entier)','NO',1,IECPA,IBIDE)

C	*********************************************************************

C	Recherche du MAX et du nombre de pas pour le cadrage automatique de

C	l'histogramme sur l'ecran graphique.

C	---------------------------------------------------------------------

I=0

NISH=0

NISM=0

20	I=I+1

READ(LU1,10,END=15)NIS(I),IK

10	FORMAT(2I6)

NISH=NISH+NIS(I)

NISM=MAX0(NISM,NIS(I))

GO TO 20

15	CALL CLOSE(LU1)

PHX=DIM/FLOAT(IK)

APC=FLOAT(NISM*100)/FLOAT(NISH)

AP0=DIMX/APC

AP1=(DIMX/FLOAT(NISM))

C	---------------------Trace  du  cadre--------------------------------

TYI=DIM

CALL PLOT(DIMX0,0.,3)

CALL PLOT(DIMX0,TYI,2)

C	--------------------Trace de l'histogramme---------------------------

BMAGNIB=BMAGNI

ICLASSI=ICLASS

DO II=1,IK

IF(ICLASSI.EQ.II) THEN				! ecriture du

CALL NUMBER(DIMX2,TYI,0.09,BMAGNIB,270.,1)

ICLASSI=ICLASSI+IECPA			! pas  en

BMAGNIB=BMAGNIB+(BPASM*FLOAT(IECPA))	!

CALL PLOT(DIMX0,TYI,3)			! magnitude

END IF						!

TXI=AP1*FLOAT(NIS(II))+0.4

TXJ=TXI+0.118

CALL PLOT(TXI,TYI,2)

TYI=DIM-(FLOAT(II)*PHX)

TYJ=DIM-((FLOAT(II-1)*PHX)+0.08)

CALL PLOT(TXI,TYI,2)

C	----------- ecriture des nombres au dessus de chaque "classe" -------

IF(INOMB.EQ.1) THEN

F_NIS=NIS(II)

CALL NUMBER(TXJ,TYJ,0.09,F_NIS,270.,-1)

END IF

C	--------- on fini le trace de l''histogramme ------------------------

CALL PLOT(TXI,TYI,3)

CALL PLOT(DIMX0,TYI,2)

END DO

C	--------------Trace des graduations sur les axes---------------------

DO IJ=IPOUR,100,IPOUR

TEST=(AP0*FLOAT(IJ))+0.4

IF(TEST.GT.DIMX)GO TO 45

F_IJ=FLOAT(IJ)

CALL NUMBER(TEST,DIM3,0.09,F_IJ,270.,-1)

CALL PLOT(TEST,DIM2,3)

CALL PLOT(TEST,DIM,2)

END DO

C	--------------------Trace des titres---------------------------------

45	type *,'	 je suis au 45 de l''avenue hachester '

TYPE *,'		 DAVOS   Grison   HELVETIE'

CALL SYMBOL(DIMX1,DIM3,0.09,'EN POURCENT',0.,11)

CALL SYMBOL(0.02,DIMX,0.09,'MAGNITUDE',270.,9)

C			********************************

C	***************** Trace de la (les) courbe (s) **********************

C			********************************

VALUE=0.

24680	CONTINUE	! pour tracer une eventuelle nouvelle courbe

C	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Entree  des  donnees >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS('Je suppose que ma fonction, tel que je l''ai trouve dans')

CALL WRCONS(' la litterature est une droite. Je rentre donc X1 et Y1')

CALL WRCONS(' (proche de l''origine) puis X2 et Y2 (plus eloigne)')

CALL WRCONS(' pour connaitre A et B       ___ Y = A X + B ___')

CALL WRCONS(' ')

C				................

CALL RDUSERR('		Rentrez  X1 ','NO',1,X1,IBIDE)

CALL RDUSERR('		Rentrez  Y1 ','NO',1,Y1,IBIDE)

CALL RDUSERR('		Rentrez  X2 ','NO',1,X2,IBIDE)

CALL RDUSERR('		Rentrez  Y2 ','NO',1,Y2,IBIDE)

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS('Il faut introduire maintenant la magnitude min et MAX')

CALL WRCONS('Intervale dans lequel sera trace la courbe (luminosite)')

CALL WRCONS(' ')

CALL RDUSERR('		Magnitude min ','NO',1,X,IBIDE)

CALL RDUSERR('		Magnitude MAX ','NO',1,CMAGMAX,IBIDE)

CALL RDUSERR('Pas d''incrementation pour le trace de la courbe ','NO',

11,CPAS,IBIDE)

C				.................

A=(Y2-Y1)/(X2-X1)

B=Y1-A*X1

C	``````````````` Pour le moment X represente les magnitudes ```````````

CX=0.

L=0

DIS_MAG=DIM/(FLOAT(IK)*BPASM)

CMAGDEP=BMAGNI-(FLOAT(ICLASS-1)*BPASM)

FI1=FLOAT(ICLASS-1)

type *,'BMAGNI =>',BMAGNI,'ICLASS =>',ICLASS,'FI1 =>',FI1

TYPE *,'BPASM =>',BPASM,'CMAGDEP =>',CMAGDEP

DO WHILE (X.LE.CMAGMAX.AND.CX.LE.DIMX6)

L=L+1

X=X+CPAS

Y=(A*X)+B

CNUMB=(10.**Y)*5.891201066

CY=DIM-((X-CMAGDEP)*DIS_MAG)

CX=(AP1*CNUMB)+0.4

IF(L.LE.1) THEN

CALL PLOT(CX,CY,3)

END IF

CALL PLOT(CX,CY,2)

END DO

VALUE=VALUE+1.

CALL NUMBER(CX+0.02,CY,0.08,VALUE,270.,-1)

C			....................

CALL RDUSERI('Si vous desirez dessiner une autre courbe tapez 1',

1'DE',1,ICRB,IBIDE)

IF(ICRB.EQ.1) GO TO 24680

C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CALL PLOT(DIMX7,0.,-3) 		! reinitialisation du nouveau graphe

C	---------------------------------------------------------------------

CALL RDUSERI('Si vous voulez tracer l''histogramme d''un autre fichier

1 tapez 1','DE',1,ITAP,IBIDE)

IF(ITAP.EQ.1)GO TO 55

C                              ----------------

C	-----------------------Fin de la boucle------------------------------

C                              ----------------

CALL PLOT(0.,0.,+999)

CALL LAFIN

STOP '            Le graphe vous convient-il?'

END

## VERHST1

Histogrammes > Fichier ASCII(2I6)

### Origine

Auteur	Gilbert MARS

Date		19 Novembre 1985

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Trace sur le graphique VERSATEC un ou plusieurs histogrammes. Des options permettent de dessiner en surimpression une ou plusieurs courbes (3ieme degré)

### Mots clefs

Source	Quelconque

Application	Générale

Dimension	1D

Mode		Interactif

Opération	Graphique

Entrées	Fichier ASCII(2I6) (population, classes de population)

Sorties	Dessin

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin, Assign, Close,

Entrée/Sortie	Rduseri, Rduserr, Rduserc, Wruserc, Wrcons,

Graphique		Plots, Plot, Symbol, Number,

### Entrées nécessaires

- Dimension de l'histogramme, en pouce.

- Nom du fichier d'entrée (2I6) contenant les données de l'histogramme.

1er colonne = population ; 2ieme colonne = classes de population.

- Option pour imprimer les nombres d'objet de chaque classe de population.

- Pas de la graduation en "pourcent".

- Variables pour la graduation de l'axe des abscisses

  - Premiere magnitude que l'on veut ecrire.

  - Cette magnitude correspond a quelle classe de population?

  - Chaque classe de population a un pas en magnitude de ...

  - Nombre de classes de populations sautee pour l'écriture des magnitudes.

- Entrée des paramètres pour le trace de la courbe ( 3ieme degré )

----  Y = A(X**3) + B(X**2) + CX + D ---- (Voir VXDPMCAR)

- Entrée de A

- Entrée de B

- Entrée de C

- Entrée de D

- Magnitude minimun pour la courbe.

- Magnitude maximun pour la courbe.

- Pas d'increment pour le trace de la courbe.

- Option pour dessiner une autre courbe sur le même histogramme.

- Option pour dessiner un autre histogramme.

### Sorties et résultats

  - Dessin sur la sortie VERSATEC

C

C	                  *******************

C			  *  -  VERHST1  -  *

C			  *******************

C

C	Ce programme " VERHST " permet de tracer sur le graphique VERSATEC

C	plusieurs histogrammes.Le fichier d'entree est formate en 2I6,

C	le premier entier correspond a l'ordonnee,le deuxieme entier

C	a l'abcisse,et ceci pour chaque "pas".

C	Le cadrage a l'ecran graphique est automatique.

C	On introduit une serie d'options pour le trace.

C	On peut, sur option, trace en surimpression une ou plusieurs courbes

C	(par exemple une fonction de luminosite).Pour le moment les entrees

C	des parametres de la courbe sont tres specifiques.

C	------------ Gilbert MARS ------ Le 19 Novembre 1985------------------

IMPLICIT NONE

INTEGER*2

1	I,		! Variable d'incrementation

1	IBIDE,		! Variable non utilisee, (systeme STII)

1	ICLASS,		! Position, en X, de l'ecriture des magnitudes

1	ICLASSI,	! Venant de ICLASS ,sert pour une boucle

1	ICRB,		! Test pour retrace une nouvelle courbe

1	IECPA,		! "Pas" d'ecriture des magnitudes

1	II,		! Boucle pour le trace de l'histogramme

1	IJ,		! Pas pour l'ecriture des chiffres sur "Y"

1	IK,		! Numero du "pas" en "X" de l'histogramme

1	INOMB,		! Ecriture ou non du Nbre d'objets par classe

1	IPOUR,		! Marqueur de l'axe des Y  "en pourcent"

1	ITAP,		! Aiguillage pour le trace d'autres fichiers

1	ITEK,		! Unite logique ,console graphique

1	KB		! Unite logique ,console en ecriture

INTEGER*2

1	L,		! Test pour le depart de la courbe (fct lumino)

1	LA,		! Unite logique ,fichier mouchard

1	LON,		! Chaine de caracteres pour ecrire les symboles

1	NIS(1024),	! Tableau contenant les valeurs en "Y"

1	NR,		! Unite logique ,console en lecture

1	NC,		! Longueur en caracteres du fichier d'entree

1END_INTEGER2

INTEGER*4

1	ID1,ID2,ID3,	! Pointeurs des sous-programmes, Common

1	I_MODE,		! Var logique definie par l'etat de la console

1	LU1,		! Numero logique du fichier d'entree

1	NISH,		! Nombre total d'objets a histogrammer

1	NISM,		! Valeur maximun de l'histogramme en "Y"

1	NVABLO,		! Nombre de valeurs par bloc_image

1END_INTEGER4

REAL*4

1	A,		! Coefficients du 3ieme degre du polynome

1	AP0,		! Longueur "par pourcent"

1	AP1,		! Dimens. normal. a la classe la plus nombreuse

1	APC,		! Pourcentage de la classe la plus nombreuse

1	B,		! Coefficients du 2ieme degre du polynome

1	BMAGNI,		! Magnitude (nombre) ecrite sur le dessin

1	BMAGNIB,	! Variable intermediaire pour increment boucle

1	BPASM,		! Pas en magnitude (ou largeur) des classes

1	C,		! Coefficients du 1er degre du polynome

1	CMAGDEP	,	! Valeur de la magnitude, depart courbe

1	CMAGMAX	,	! Magnitude d'arrivee de la FCT de luminosite

C	1	CMAGMIN,	! Magnitude de depart de la FCT de luminosite

1	CNUMB,		! Intermed. (haut) pour la FCT de luminosite

1	CPAS,		! Pas d'incrementation pour le trace courbe

1	CX,		! Coordonnee X de la FCT de luminosite

1	CY		! Coordonnee Y de la FCT de luminosite

REAL*4

1	D,		! Coefficients de la constante du polynome

1	DIS_MAG,	! Distance en pouce par magnitude

1	DIM,		! Dimension "en pouce" de l'histogramme en "Y"

1	DIM2,		! Coordonnee Y pour tracer les "_" du pourcent

1	DIM3,		! Coordonnee Y pour ecrire "en pourcent"

1	DIMX0,		! Coordonnee X de depart (du graphe uniquement)

1	DIMX,		! "Hauteur" max de l'histogramme

1	DIMX1,		! Coordonnee X pour l'ecriture du fichier

1	DIMX2,		! Coordonnee X pour l'ecriture des magnitudes

1	DIMX6,		! Coordonnee X pour la fin du trace "courbe"

1	DIMX7,		! Reinitialisation pour un eventuel new_trace

1	FI1,		! Variable test

1	F_IJ,F_NIS	! Variable intermediaire pour CALL NUMBER

REAL*4

1	PHX,		! Pas de l'histogramme en "X"

1	TEST,		! Limite superieure des ecriturs sur "Y"

1	TXI,		! Coordonnee "X" du trace

1	TXJ,		! Coor "X" de l'ecriture des Nbres d'ob./classe

1	TYI,		! Coordonnee "Y" du trace

1	TYJ,		! Coor "Y" de l'ecriture des Nbres d'ob./classe

1	VALUE,		! Numerotation des courbes, ordre chronologique

1	X,		! Valeur du pas d'increment en magnitude

1	X1,Y1,X2,Y2,	! Parametres pour determiner A et B (Cbe 1degr)

1	Y,		! Valeur ( Y=F(x) ) - "hauteur d'histogramme"

1END_REAL4

CHARACTER*20

1	IFE,		! Nom du fichier d'entree

1END_CHARACTER20

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM/'VERHST1'/

DESSIN=.TRUE.

CALL DEBUT(NR,LA,ITEK,KB)

CALL RDUSERR('Dimension de l''histogramme en POUCE','NO',1,DIM,IBIDE)

DIM2=DIM+0.1

DIM3=DIM+0.4

DIMX0=0.4				!

DIMX=DIM*0.5				!  + 0.4 correspond

DIMX1=DIMX+0.4				!

DIMX2=0.2				!  a l'origine graphique

DIMX6=DIM*0.65				!

DIMX7=(DIM*0.75)+0.4			!     uniquement .

CALL PLOTS(1,0,0)

CALL PLOT(0.,0.,-3)

C	                     ------------------

C	---------------------Debut de la boucle---------------------------

C	                     ------------------

C	********************************************************************

C	On rentre ici les fichiers et les divers parametres pour le trace

C	********************************************************************

55	CALL RDUSERC('NOM DU FICHIER D ENTREE A TRACER L HISTOGRAMME',

1'NO',1,IFE,NC)

WRITE(STRING,5)IFE

5	FORMAT('FICHIER D ENTREE A "HISTOGRAMMER"',A)

CALL WRUSERC(STRING)

LU1=1

CALL ASSIGN(LU1,IFE,NC)

CALL WRCONS('Si vous voulez imprimer les nombres d''objets de chaque')

CALL RDUSERI('Classe  tapez   1 ','DE',1,INOMB,IBIDE)

CALL RDUSERI('Pas de graduation "en pourcent" choisi (entier) ',

1'DE',1,IPOUR,IBIDE)

IF(IPOUR.EQ.0) IPOUR=5

C	Les 4 variables qui suivent ,servent pour la graduation en "X"

CALL RDUSERR('Premiere magnitude que vous souhaitez ecrire (reel)',

1'NO',1,BMAGNI,IBIDE)

CALL RDUSERI('Cette magnitude correspond a la "classe"...(Nieme,

1entier)','NO',1,ICLASS,IBIDE)

CALL RDUSERR('Chaque classe a un pas en magnitude de ...(reel)',

1'NO',1,BPASM,IBIDE)

CALL RDUSERI('Vous voulez ecrire les magnitudes tous les "combien" de

1 pas (entier)','NO',1,IECPA,IBIDE)

C	*********************************************************************

C	Recherche du MAX et du nombre de pas pour le cadrage automatique de

C	l'histogramme sur l'ecran graphique.

C	---------------------------------------------------------------------

I=0

NISH=0

NISM=0

20	I=I+1

READ(LU1,10,END=15)NIS(I),IK

10	FORMAT(2I6)

NISH=NISH+NIS(I)

NISM=MAX0(NISM,NIS(I))

GO TO 20

15	CALL CLOSE(LU1)

PHX=DIM/FLOAT(IK)

APC=FLOAT(NISM*100)/FLOAT(NISH)

AP0=DIMX/APC

AP1=(DIMX/FLOAT(NISM))

C	---------------------Trace  du  cadre--------------------------------

TYI=DIM

CALL PLOT(DIMX0,0.,3)

CALL PLOT(DIMX0,TYI,2)

C	--------------------Trace de l'histogramme---------------------------

BMAGNIB=BMAGNI

ICLASSI=ICLASS

DO II=1,IK

IF(ICLASSI.EQ.II) THEN				! ecriture du

CALL NUMBER(DIMX2,TYI,0.09,BMAGNIB,270.,1)

ICLASSI=ICLASSI+IECPA			! pas  en

BMAGNIB=BMAGNIB+(BPASM*FLOAT(IECPA))	!

CALL PLOT(DIMX0,TYI,3)			! magnitude

END IF						!

TXI=AP1*FLOAT(NIS(II))+0.4

TXJ=TXI+0.118

CALL PLOT(TXI,TYI,2)

TYI=DIM-(FLOAT(II)*PHX)

TYJ=DIM-((FLOAT(II-1)*PHX)+0.08)

CALL PLOT(TXI,TYI,2)

C	----------- ecriture des nombres au dessus de chaque "classe" -------

IF(INOMB.EQ.1) THEN

F_NIS=NIS(II)

CALL NUMBER(TXJ,TYJ,0.09,F_NIS,270.,-1)

END IF

C	--------- on fini le trace de l''histogramme ------------------------

CALL PLOT(TXI,TYI,3)

CALL PLOT(DIMX0,TYI,2)

END DO

C	--------------Trace des graduations sur les axes---------------------

DO IJ=IPOUR,100,IPOUR

TEST=(AP0*FLOAT(IJ))+0.4

IF(TEST.GT.DIMX)GO TO 45

F_IJ=FLOAT(IJ)

CALL NUMBER(TEST,DIM3,0.09,F_IJ,270.,-1)

CALL PLOT(TEST,DIM2,3)

CALL PLOT(TEST,DIM,2)

END DO

C	--------------------Trace des titres---------------------------------

45	type *,'	 je suis au 45 de l''avenue hachester '

TYPE *,'		 DAVOS   Grison   HELVETIE'

CALL SYMBOL(DIMX1,DIM3,0.09,'EN POURCENT',0.,11)

CALL SYMBOL(0.02,DIMX,0.09,'MAGNITUDE',270.,9)

C			********************************

C	***************** Trace de la (les) courbe (s) **********************

C			********************************

VALUE=0.

24680	CONTINUE	! pour tracer une eventuelle nouvelle courbe

C	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Entree  des  donnees >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS('Pour tracer la fonction de luminosite ,de comparaison ,')

CALL WRCONS('il faut introduire les coefficients du polynome ')

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS(' 	_____  Y=  A*(X**3) + B*(X**2) + C*X + D  _____')

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS('Pour une fonction du 1er degre A=0 et B=0 ,evidemment')

CALL RDUSERR('	A = ?','NO',1,A,IBIDE)

CALL RDUSERR('	B = ?','NO',1,B,IBIDE)

CALL RDUSERR('	C = ?','NO',1,C,IBIDE)

CALL RDUSERR('	D = ?','NO',1,D,IBIDE)

CALL WRCONS(' ')

C				................

CALL WRCONS(' ')

CALL WRCONS('Il faut introduire maintenant la magnitude min et MAX')

CALL WRCONS('Intervale dans lequel sera trace la courbe (luminosite)')

CALL WRCONS(' ')

CALL RDUSERR('		Magnitude min ','NO',1,X,IBIDE)

CALL RDUSERR('		Magnitude MAX ','NO',1,CMAGMAX,IBIDE)

CALL RDUSERR('Pas d''incrementation pour le trace de la courbe ','NO',

11,CPAS,IBIDE)

C				.................

C	``````````````` Pour le moment X represente les magnitudes ```````````

CX=0.

L=0

DIS_MAG=DIM/(FLOAT(IK)*BPASM)

CMAGDEP=BMAGNI-(FLOAT(ICLASS-1)*BPASM)

FI1=FLOAT(ICLASS-1)

type *,'BMAGNI =>',BMAGNI,'ICLASS =>',ICLASS,'FI1 =>',FI1

TYPE *,'BPASM =>',BPASM,'CMAGDEP =>',CMAGDEP

DO WHILE (X.LE.CMAGMAX.AND.CX.LE.DIMX6)

L=L+1

X=X+CPAS

Y= A*(X**3) + B*(X**2) + C*X + D

CNUMB=(10.**Y)*5.891201066

CY=DIM-((X-CMAGDEP)*DIS_MAG)

CX=(AP1*CNUMB)+0.4

IF(L.LE.1) THEN

CALL PLOT(CX,CY,3)

END IF

CALL PLOT(CX,CY,2)

END DO

VALUE=VALUE+1.

CALL NUMBER(CX+0.02,CY,0.08,VALUE,270.,-1)

C			....................

CALL RDUSERI('Si vous desirez dessiner une autre courbe tapez 1',

1'DE',1,ICRB,IBIDE)

IF(ICRB.EQ.1) GO TO 24680

C	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CALL PLOT(DIMX7,0.,-3) 		! reinitialisation du nouveau graphe

C	---------------------------------------------------------------------

CALL RDUSERI('Si vous voulez tracer l''histogramme d''un autre fichier

1 tapez 1','DE',1,ITAP,IBIDE)

IF(ITAP.EQ.1)GO TO 55

C                              ----------------

C	-----------------------Fin de la boucle------------------------------

C                              ----------------

CALL PLOT(0.,0.,+999)

CALL LAFIN

STOP '            Le graphe vous convient-il?'

END

## VXHZFP

Statistique> Histogramme de zone

### Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date		Septembre 1986

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'effectuer l'histogramme de plusieurs zones d'une image. Les coordonnées des centres des zones sont contenues dans un fichier catalogue. Les histogrammes sont mis ligne par ligne dans un fichier image standard. Les histogrammes sont calculés entre 0 et 1023 (code entier).

### Mots Clefs

Mode		dialogue

Opération	statistique

Entrées	Fichier image, Catalogue

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri,Wruseri

Image			Cree,Ecrit,Ouvert,Lire

Catalogue		NXYD

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image à traiter;

- Fichier catalogue contenant les coordonnées des centres des zones;

- Nom et identification du fichier image contenant les histogrammes;

- Taille de la fenêtre de travail.

### Sorties et résultats

- Fichier image pour lequel chaque ligne contient l'histogramme d'une zone.

c A.Bijaoui 25 Septembre 1986

c Permet d'effectuer l'histogramme local et de lister

c A partir de coordonnees dans un fichier NXYD

LOGICAL*1 DESSIN,BUFFERED,FLAGDEN,FLAGCADRE

CHARACTER FILEIN*40,FILEOUT*40,STRING*80,PROGNAM*10

COMMON /GRAPHIQUE/I_TERM,I_MODE,DESSIN,BUFFERED,

1 FLAGCADRE,FLAGDEN

COMMON /NOM/PROGNAM

INTEGER*2 IST(1024),MES(1024)

Character*40 Ife,Ifpe, Ifs

DATA PROGNAM/'vxHzFp'/

C

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(LAIN,MOUCH,KBTEK,LAOUT)

lu1=1

lu2=2

lu3=3

call ouvert(ife,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,idum)

call nxyd(ifpe,lu2,ne,1)

call cree(ifs,lu3,ne,1024,5,1,0.,0.,nr,idum)

Dx=Idx

Dy=Idy

Call Rduseri('Taille de la fenetre','no',1,nk,idum)

Call Wruseri('Taille de la fenetre',Nk,1)

Do Ie=1,Ne

Read(lu2'(Ie+8)) Je,Xe,Ye,De

Ic=Ifix((Xe-Xd)/dx)+1

Il=Ifix((Ye-Yd)/dy)+1

Ic1=Max0(1,(Ic-Nk))

Ic2=Min0(Npl,(Ic+Nk))

Il1=Max0(1,(Il-Nk))

Il2=Min0(Nl,(Il+Nk))

Ic3=Ic2-Ic1+1

If(Ic3.lt.Nk) goto 150

Il3=Il2-Il1+1

If(Il3.lt.Nk) goto 150

DO K=1,1024

IST(K)=0

END DO

C

C      Calcul de l'histogramme.

C

DO IL=Il1,Il2

CALL LIRE(IL,NPL,Ic1,Ic2,1,MES,LU1,IBID)

DO Ic=1,Ic3

K=MES(Ic)+1

IF(K.GT.0.AND.K.Le.1024)IST(K)=IST(K)+1

END DO

END DO

c	Call Wruseri('Objet',Ie,1)

c	Call Wruseri('*',Ist,1024)

Call Ecrita(Ie,1024,1,1024,1,Ist,lu3,Idum)

150 	continue

enddo

CLOSE(lu2)

CLOSE(lu1)

close(lu3)

CALL LAFIN

END